Columna K

KC12

Altavoz activo en columna de 3 vías

El KC12 es un sistema de altavoces de 3 vías con la estética de un altavoz en columna que supera el rendimiento acústico de los diseños convencionales.

(27 words)

235 palabras

El KC12 es un sistema de altavoces de 3 vías de 3000 watts basado en el legado de la gama World of K® que cuenta con la estética de un altavoz en columna y que supera el rendimiento acústico de los diseños convencionales. El elegante KC12 es fácil y rápido de instalar, por lo que es ideal para intérpretes solistas, músicos, bandas, entretenimiento móvil, DJ, producciones de AV e instalaciones fijas.

El sistema KC12 es altamente portátil y está compuesto por un subwoofer que contiene un driver de 12 pulgadas que logra reproducir graves de hasta 40 Hz. El diseño novedoso de la caja acústica de frecuencias medias/agudas posee un driver de compresión de 1 pulgada combinado con la innovadora guía de ondas LEAF™ (Length-Equalized Acoustic Flare) de QSC, así como dos drivers de medios de gran excursión de 4 pulgadas. Gracias a su diseño de 3 vías, el sistema ofrece una sorprendente cobertura horizontal de rango completo de 145 grados y 35 grados de cobertura vertical hacia el público, con un sonido limpio y natural a cualquier volumen.

Independientemente de si se configura con o sin su poste de columna, el sistema es ideal para una implementación directa en el suelo, el escenario o en un elevador. El KC12 está disponible en blanco y negro y cuenta con una garantía mundial extendida de 6 años al registrar el producto, la mejor en la industria.

____

164 words

El KC12 es un sistema de altavoces de 3 vías de 3000 watts basado en el legado de la gama World of K® que cuenta con la estética de un altavoz en columna y que supera el rendimiento acústico de los diseños convencionales. El elegante KC12, disponible en blanco y negro, es fácil y rápido de implementar, por lo que es ideal para intérpretes solistas, músicos, bandas, entretenimiento móvil, DJ, producciones de AV e instalaciones estáticas.

Gracias al uso de su diseño de 3 vías, el sistema ofrece una cobertura horizontal de rango completo de 145 grados sorprendente y 35 grados de cobertura vertical hacia el público, con un sonido limpio y natural a cualquier volumen. Independientemente de si se configura con o sin su poste de columna, el sistema es ideal para una instalación directa en el suelo, el escenario o en un elevador. Además, cuenta con una garantía mundial extendida de 6 años al registrar el producto, la mejor en la industria.

____

76 words

El KC12 es un sistema de altavoces de 3 vías de 3000 watts basado en el legado de la gama World of K® que cuenta con la estética de un altavoz en columna y que supera el rendimiento acústico de los diseños convencionales. El elegante KC12, disponible en blanco y negro, es fácil y rápido de implementar, por lo que es ideal para intérpretes solistas, músicos, bandas, entretenimiento móvil, DJ, producciones de AV e instalaciones estáticas.

____

Características principales

- El sistema de 3 vías posee un subwoofer de 12 pulgadas (305 mm), dos drivers de medios de 4 pulgadas (102 mm) de gran excursión y un driver de compresión de agudos de 1 pulgada (25.4 mm) que se combinan con la guía de ondas QSC LEAF™.

- Nivel de presión sonora máximo sin distorsión muy alto de 132 dB

- Amplificación de clase D de 3000 W con gran eficiencia energética, corrección del factor de potencia y un consumo de CA extremadamente bajo.

- La innovadora guía de ondas QSC LEAF™ (Length-Equalized Acoustic Flare) proporciona una cobertura definida y uniforme (145° H x 35° V) y un alcance excepcional.

- Dos entradas XLR combo (mic/línea/Hi-Z y mic/línea/+48 V), con valores predeterminados de fábrica independientes y asignables a cada entrada, perfecto para eventos pequeños donde se requieran dos micrófonos.

- Pantalla digital multifunción para el control y selección de funciones de altavoces como EQ paramétrico global, nivel del subwoofer, ajustes predefinidos y escenas, configuración de Bluetooth®, delay (200 ms) o reverberación.

- Audio Bluetooth que incluye tecnología True Wireless Stereo (TWS), que asegura un emparejamiento de baja latencia entre la fuente de música y los altavoces izquierdo y derecho de forma simultánea.

- Independientemente de si se configura con o sin su poste de columna, el sistema es ideal para instalaciones directas en el suelo, el escenario o en un elevador.

- Disponible en acabados blanco y negro.

- Con el registro del producto, 6 años de garantía ampliada, la mejor garantía mundial de la industria.

Columna K

Redefiniendo los altavoces de columna

Contexto

- Los altavoces de fuente de línea (o de columna) ofrecen un perfil físico discreto y fino.

- Proporcionan una cobertura horizontal amplia con una cobertura vertical mínima por encima y por debajo del gabinete.

- La separación entre los drivers determina la frecuencia más alta a la cual una columna de transductores idénticos actúa como una fuente de línea

- El largo total de la columna determina la direccionalidad vertical de las frecuencias más graves producidas por la serie de drivers pequeños.

El altavoz en columna redefinido

Los altavoces en columna convencionales utilizan una serie de pequeños drivers (normalmente de 2 a 3 pulgadas), que usualmente son incapaces de reproducir adecuadamente el ancho de banda completo de las frecuencias medias y agudas, con una direccionalidad controlada de hasta 15 kHz.

| Diseño convencional | Columna K |
| --- | --- |
| - Los drivers de cono pequeño no pueden reproducir frecuencias bajas-medias sin convertirse en no lineales, lo que induce distorsión armónica de 2ª orden. | - Los drivers dobles de 4 pulgadas del KC12 son lo suficientemente grandes como para gestionar las frecuencias graves-medias hasta la frecuencia de corte con la unidad de subwoofer de 12 pulgadas. |
| - Una serie de drivers de cono pequeños ofrecen una direccionalidad desigual y una fuerte reducción en la respuesta por encima de los 7-10 kHz, comprometiendo gravemente la cobertura fuera del eje y requiriendo una compensación mediante grandes refuerzos de DSP. Esto se traduce en una dinámica limitada, mayor distorsión y reproducción poco natural de las frecuencias agudas. | - El KC12 utiliza un driver de compresión de alta frecuencia de 1 pulgada (25.4 mm) que se combina con la guía de ondas QSC LEAF™, logrando una cobertura definida y uniforme (145° H x 35° V) muy por encima de los 15 kHz, una sensibilidad de agudos superior y un alcance excelente. |
| - Para generar suficiente nivel de presión sonora, hace falta un gran desplazamiento del cono. Los drivers convencionales de cono pequeño se llevan a su límite físico, introduciendo distorsión armónica de 2ª orden. | - El driver de compresión del KC12, combinado con dos drivers de 4 pulgadas, son capaces de reproducir altos niveles de presión sonora, ya que cada uno trabaja en un ancho de banda concreto y limitado, minimizando de forma efectiva cualquier tipo de distorsión armónica. |