| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koaxialer 2-Wege-Punktquellen Lautsprecher. Bestückt mit 5-Zoll-Tieftöner mit 1,5-Zoll-Schwingspule & Kompressionstreiber mit 1-Zoll-Schwingspule in einem Bassreflexgehäuse. Optimaler Sound durch benutzerdefinierte Klangprofile und Filtersätze in Kombination mit den netzwerkfähigen Q-SYS CX-Q Endstufen. Witterungsbeständiges Holzgehäuse (IP54) für Anwendungen im Innen- und geschützten Außenbereichen. Ein versenkter Klemmanschluss kann mit einer feuchtigkeitsabweisenden Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter geschützt werden. Verschiedene verfügbare Montageoptionen. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet. Technische Daten: Komponenten: 1 x 5“ Tieftöner, 1x Kompressionstreiber Abdeckung: 115° radiales Abstrahlverhalten DMT Systembandbreite: 102 Hz – 20 kHz (-3 dB) 87 Hz – 20 kHz (-6 dB) 76 Hz – 20 kHz (-10 dB) Nenn-Belastbarkeit (Dauer): 38 Vrms, 90 W (16 Ohm) Nenn-Belastbarkeit (Peak): 180 W (16 Ohm) Empfindlichkeit: 88 dB SPL (1W/1m) Max. Schallpegel (Dauer): 107 dB SPL Max. Schallpegel (Peak): 119 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 114 dB SPL Nennimpedanz: 16 Ohm Min. Impedanz: 11,5 Ohm Anschluss: Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Gehäuseform/-winkel: Asymmetrisches Profil, 15° zwischen Ober- und Unterseite Abmessungen (HxBxT): 180 x 200 x 182 mm Gewicht: 4 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-CA5 |  |  |