| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koaxialer 2-Wege-Punktquellen-Lautsprecher. Bestückt mit 6-Zoll-Tieftöner mit 1,75-Zoll-Schwingspule & Kompressionstreiber mit 1,4-Zoll-Schwingspule in einem Bassreflexgehäuse. Optimaler Sound durch benutzerdefinierte Klangprofile und Filtersätze in Kombination mit den netzwerkfähigen Q-SYS CX-Q Endstufen. Witterungsbeständiges Holzgehäuse (IP54) für Anwendungen im Innen- und geschützten Außenbereichen. Ein versenkter Klemmanschluss kann mit einer feuchtigkeitsabweisenden Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter geschützt werden. Verschiedene verfügbare Montageoptionen. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet. Technische Daten: Komponenten: 1 x 6“ Tieftöner, 1x Kompressionstreiber Abdeckung: 115° radiales Abstrahlverhalten DMT Systembandbreite: 77 Hz – 20 kHz (-3 dB) 68 Hz – 20 kHz (-6 dB) 61 Hz – 20 kHz (-10 dB) Nenn-Belastbarkeit (Dauer): 41,5 Vrms, 215 W (8 Ohm) Nenn-Belastbarkeit (Peak): 430 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 93 dB SPL (1W/1m) Max. Schallpegel (Dauer): 111 dB SPL Max. Schallpegel (Peak): 123 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 123 dB SPL Nennimpedanz: 8 Ohm Min. Impedanz: 6,2 Ohm Anschluss: Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Gehäuseform/-winkel: Trapezförmig, 60° Abmessungen (HxBxT): 316 x 220 x 180 mm Gewicht: 6,1 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-CA6 |  |  |