| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C-Bügelhalterung aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl zur Montage eines Lautsprechers PL-DC12 der PL-Serie auf der Wand oder an der Decke. Der Lautsprecher wird mit zwei M8-Innensechskant-Kopfschrauben fixiert, der Bügel verfügt über ein zentrales Loch mit 13 mm Durchmesser für die Klemmbefestigung, zwei Langlöcher (11 x 18 mm) im Abstand von 247mm für Traversenmontage sowie über je vier Langlöcher (7 x 23,5 mm) am oberen und unteren Ende der Bügelrückseite für die Befestigung an Wänden oder Decke. Technische Daten: Freiheitsgrade des Bügels je nach Montageart: Horizontal: +/-90° Vertikal: +/-90° Gewicht: 4,85 kg Farbe: schwarz Hersteller: QSC Typ: PL-DC12-YM |  |  |