| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-Wege-Punktquellen-Lautsprecher mit kontrolliertem Abstrahlverhalten. Bestückt mit zwei 4-Zoll-Tieftönern mit 1,3-Zoll-Schwingspule & Kompressionstreiber mit 1-Zoll-Schwingspule in einem Bassreflexgehäuse. Fest installiertes Horn mit 110° horizontaler x 50° vertikaler Abdeckung für bessere Kontrolle des Abstrahlverhaltens. Optimaler Sound durch benutzerdefinierte Klangprofile und Filtersätze in Kombination mit den netzwerkfähigen Q-SYS CX-Q Endstufen. Witterungsbeständiges Holzgehäuse (IP54) für Anwendungen im Innen- und geschützten Außenbereichen. Ein versenkter Klemmanschluss kann mit einer feuchtigkeitsabweisenden Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter geschützt werden. Verschiedene verfügbare Montageoptionen. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet. Technische Daten: Komponenten: 2 x 4“ Tieftöner, 1x Kompressionstreiber Abstrahlverhalten: 110° x 50° Systembandbreite: -3 dB: 119 Hz - 20 kHz -6 dB: 101 Hz - 20 kHz (mit EQ) -10 dB: 89 Hz - 20 kHz Nenn-Belastbarkeit (Dauer): 31 Vrms / 120 W (8 Ohm) Nenn-Belastbarkeit (Peak): 240 W (8 Ohm) Empfindlichkeit (1W/1m): 97,5 dB Max. SPL (Dauer): 111 dB Max. SPL (Peak): 123 dB Max. SPL (berechnet): 124 dB Nennimpedanz: 8 Ohm Minimale Impedanz: 6,5 Ohm Anschluss: Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Gehäuseform/-winkel: Asymmetrisches Profil, 15° Abmessungen (BxHxT): 136 x 346 x 182 mm Gewicht: 3,9 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-DC24 |  |  |