| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Line Array Flugrahmen passend zu PL-LA12 Line Array Modulen und PL-SUB18 flugfähigen Subwoofern. Die Konstruktion besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl und verfügt über 3 Sätze von 11 Befestigungspunkten mit 20 mm Durchmesser, die im Abstand von 50,8 mm an der Außenseite des Rahmens sowie am Mittelsteg angebracht sind. Der Array-Rahmen muss die Montage des PL-LA12-Lautsprecherarrays in normaler Position für einen maximalen Neigungswinkel nach unten oder mit einem umgekehrten Rahmen für einen maximalen Neigungswinkel nach oben bzw. PL-SUB18 in normaler Position oder Cardioid sowie das Stapeln des PL-LA12-Lautsprecherarrays bzw. des PL-SUB18 am Boden ermöglichen. Folgende maximale Lastkonfigurationen (statische Belastung!) bei 10-facher Sicherheit pro PL-LA12-AF Flugrahmen sind zulässig: (geflogen) 8x PL-SUB18 (davon max. 3 Cardioid) 1x PL-SUB18 + 9 PL-LA12 2x PL-SUB18 + 8 PL-LA12 3x PL-SUB18 + 6 PL-LA12 10x PL-LA12 (geflogen, bei Nutzung der PL-LA12-PB Zugstange) 1x PL-SUB18 + 8 PL-LA12 2x PL-SUB18 + 7 PL-LA12 3x PL-SUB18 + 6 PL-LA12 8x PL-LA12 (gestackt) 3x PL-LA12 Gewicht: 14,3 kg Abmessungen (HxBxT): 97 x 583 x 704 mm Farbe: schwarz Marke: QSC Typ: PL-LA12-AF |  |  |