| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zugschiene passend zu PL-LA12 Line Array Modulen. Die Konstruktion besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl und verfügt über drei Befestigungspunkte mit 20 mm Durchmesser, die im Abstand von 200 mm angebracht sind. Die Zugstange dient zur Montage des PL-LA12-Lautsprecherarrays in stark geneigter Position für einen maximalen Neigungswinkel nach unten oder mit einem umgekehrten Rahmen für einen maximalen Neigungswinkel nach oben. Folgende maximale Lastkonfigurationen (statische Belastung!) bei 10-facher Sicherheit sind zulässig: 8x PL-LA12 (geflogen, bei Nutzung des PL-LA12-AF Flugrahmens) 6x PL-LA12 (geflogen, bei Nutzung von zwei PL-LA12-PB Zugschienen) Gewicht: 2,08 kg Abmessungen (HxBxT): 100,8 x 583 x 62,5 mm Farbe: schwarz Marke: QSC Typ: PL-LA12-PB |  |  |