| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Line Array Flugrahmen passend zu PL-LA8 Line Array Modulen. Die Konstruktion besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl und verfügt über 3 Sätze von 11 Befestigungspunkten, die im Abstand von 50,8 mm an der Außenseite des Rahmens sowie am Mittelsteg angebracht sind. Der Array-Rahmen muss die Montage des PL-LA8-Lautsprecherarrays in normaler Position für einen maximalen Neigungswinkel nach unten oder mit einem umgekehrten Rahmen für einen maximalen Neigungswinkel nach oben sowie das Stapeln des PL-LA8-Lautsprecherarrays am Boden ermöglichen. Folgende maximale Lastkonfigurationen (statische Belastung!) bei 10-facher Sicherheit pro PL-LA8-AF Flugrahmen sind zulässig: 4x PL-LA8 (gestackt) 11x PL-LA8 (geflogen) 15x PL-LA8 (geflogen, bei Nutzung der PL-LA8-PB Zugstange) Gewicht: 13,6 kg Abmessungen (HxBxT): 97 x 475 x 704 mm Farbe: schwarz Marke: QSC Typ: PL-LA8-AF |  |  |