| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zugschiene passend zu PL-LA8 Line Array Modulen. Die Konstruktion besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl und verfügt über drei Befestigungspunkte mit 20 mm Durchmesser, die im Abstand von 152,5 mm angebracht sind. Die Zugstange dient zur Montage des PL-LA8-Lautsprecherarrays in stark geneigter Position für einen maximalen Neigungswinkel nach unten oder mit einem umgekehrten Rahmen für einen maximalen Neigungswinkel nach oben. Folgende maximale Lastkonfigurationen (statische Belastung!) bei 10-facher Sicherheit sind zulässig: 15x PL-LA8 (geflogen, bei Nutzung des PL-LA8-AF Flugrahmens) 6x PL-LA8 (geflogen, bei Nutzung von zwei PL-LA8-PB Zugschienen) Gewicht: 1,6 kg Abmessungen (HxBxT): 100,8 x 475 x 62,5 mm Farbe: schwarz Marke: QSC Typ: PL-LA8-PB |  |  |