| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 450 Watt 8 Ohm passiver Subwoofer mit witterungsbeständigem Holzgehäuse in kompakter Bauform für Festinstallationen im Innen- und geschützten Außenbereich. Der 10-Zoll-Tieftöner im Bassreflexgehäuse mit 3-Zoll-Schwingspule kann in Bodenaufstellung sowie in der Flugmontage (über M10-Flugpunkte) betrieben werden. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet, mit UV- und Korrosionsschutz. NL4 Speakon- und Schraubklemmen-Anschlüsse hinter einer feuchtigkeitsabweisender Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54. Technische Daten: Komponenten: 10“ Tieftöner Systembandbreite: -3 dB: 48 Hz - 94 Hz -6 dB: 44 Hz - 104 Hz -10 dB (mit EQ): 41 Hz - 118 Hz Dauerbelastbarkeit: 60 Vrms, 450 W @ 8 Ohm Nennbelastbarkeit: 900 W @ 8 Ohm System-Kennschalldruckpegel: 89 dB SPL (1W/1m) Max. Dauerschallpegel: 121 dB SPL Max. Schallpegel: 133 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 122 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm Minimale Impedanz: 6,9 Ohm Anschluss: 2x SpeakON NL4, 1x Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Abmessungen: 280 mm Höhe 425 mm Breite 510 mm Tiefe Gewicht: 19 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-SUB10 |  |  |