| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aufhängungsrahmen aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl zur fliegenden Montage eines Subwoofers PL-SUB15 der PL-Serie. Der Subwoofer wird mit vier M8-Innensechskant-Kopfschrauben fixiert, der Aufhängungsrahmen verfügt über ein mittiges Loch mit 8,5 mm Durchmesser, sowie zwei Löcher mit 11 mm Durchmesser, welche im Abstand von 115 mm mittig angeordnet sind. Zwei weitere Löcher mit 32 mm Durchmesser sind mit einem Abstand von 448 mm an den Enden des Aufhängungsrahmens. Darüber hinaus befinden sich an den Enden des Aufhängungsrahmens noch zwei leicht gebogene Langlöcher, welche vorrangig für die fliegende Montage empfohlen werden. Mit der separat erhältlichen PL-CA12-LK Subwoofer-Verbindung kann ein PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher am PL-SUB15 Subwoofer montiert und gemeinsam geflogen werden. Technische Daten: Gewicht: 3,9 kg Farbe: schwarz Hersteller: QSC Typ: PL-SUB15-AF |  |  |