| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 750 Watt 8 Ohm passiver Subwoofer mit witterungsbeständigem Holzgehäuse in kompakter Bauform für Festinstallationen im Innen- und geschützten Außenbereich. Der 15-Zoll-Tieftöner im Bassreflexgehäuse mit 4-Zoll-Schwingspule kann in Bodenaufstellung sowie in der Flugmontage (über M10-Flugpunkte) betrieben werden. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Omnidirektionale oder nierenförmige Abstrahlverhalten bei Verwendung von zwei oder mehr Subwoofern in Q-SYS wählbar. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech pulverbeschichtet, mit UV- und Korrosionsschutz. NL4 Speakon- und Schraubklemmen-Anschlüsse hinter einer feuchtigkeitsabweisender Abdeckkappe (IP65) mit Überwurfmutter. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54. Für weitere Montageoptionen im fliegenden Betrieb kann der separat erhältliche PL-SUB15-AF Aufhängungsrahmen genutzt werden. Im Zusammenspiel mit einem PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher dient die separat erhältliche PL-CA12-LK Subwoofer-Erweiterung dazu einen PL-CA12 Punktquellen-Lautsprecher im stehenden Betrieb auf bzw. bei fliegender Montage unter einem PL-SUB15 Subwoofer zu montieren. Technische Daten: Komponenten: 15“ Tieftöner Systembandbreite: -3 dB: 41 Hz - 93 Hz -6 dB: 38 Hz - 104 Hz -10 dB (mit EQ): 34 Hz - 114 Hz Dauerbelastbarkeit: 77 Vrms, 750 W @ 8 Ohm Nennbelastbarkeit: 1500 W @ 8 Ohm System-Kennschalldruckpegel: 96 dB SPL (1W/1m) Max. Dauerschallpegel: 124 dB SPL Max. Schallpegel: 136 dB SPL Max. Schallpegel (berechnet): 131 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm Minimale Impedanz: 6,8 Ohm Anschluss: 2x SpeakON NL4, 1x Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig Abmessungen: 380 mm Höhe 598 mm Breite 690 mm Tiefe Gewicht: 36,3 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: PL-SUB15 |  |  |